| Précision de positionnement dans une application de type robotique |  |
| --- | --- |
| CI24 CI25 CI26 | Robot collaboratif COMAX |

Problématique :

Comment maitriser les paramètres influents sur la précision de position d’un robot ?

| Le contrôle de la position de dépose d’un objet par un système de levage nécessite de maîtriser la position en extrémité du bras articulé. |  |
| --- | --- |

La résolution de la problématique proposée est faite sous forme collaborative en trois activités autour du même support.

ACTIVITE 1 (Tous CI TSI) (2H15) : Approche globale des problèmes de positionnement en robotique et transposition dans le cadre du système étudié.

Chef de projet

apporter au sein du trinôme un point de vue global sur la problématique posée,

et la transposer au système étudié, le bras COMAX.

- fournir des indications et informations utiles aux expérimentateurs des activités 2 et 3,

- faire un bilan du travail collectif relatif au support sous forme d’une présentation orale en fin de séance.

ACTIVITE 2  CI20 CI25 (2H15) : Influence du guidage et de la rigidité des pièces sur la précision de position

- Imperfections des guidages et solutions techniques retenues pour le système réel,

Expérimentateur  1 : Eléments mécaniques

Modélisation d’une poutre en flexion et mise en évidence d’une erreur

de position due à la déformation,

- Transposition au système étudié.

ACTIVITE 3 CI24 CI26 (2H15) : Caractéristiques d’une mesure de position et mise en œuvre

- Caractéristique de la mesure de la position pour le système réel et évaluation de la précision,

Expérimentateur  2 : Information numérique

Mise en œuvre d’une mesure standard par codeur incrémental à l’aide

d’une interface d’acquisition et traitement numérique (carte ARDUINO méga),

- Synthèse sur les sources d’erreur possibles de la mesure de position

BILAN DES 3 ACTIVITES ET COMMUNICATION ORALE (30 min) :

Le chef de projet (activité 1) anime les échanges et fait un bilan des activités de l’équipe sous forme d’une synthèse orale de 5 minutes, devant un professeur et en utilisant un document numérique de présentation.

ACTIVITE 1 CI25 (2H15) : Approche globale des problèmes de positionnement en robotique et transposition dans le cadre du système étudié

| Le robot médical « Da Vinci » reproduit les gestes du chirurgien et les traduit en actions plus précises d’un facteur 10 environ ce qui permet une chirurgie peu invasive. | Les robots industriels (1,5 million dans le monde en 2015) permettent la peinture, l’assemblage, le soudage, le vissage… avec une précision standard de l’ordre du mm. |
| --- | --- |

Avec un vocabulaire scientifique et technique approprié et en exploitant les connaissances et compétences acquises lors de votre formation en TSI, vous devez répondre à la problématique suivante.

Quels sont les principaux paramètres influents sur la précision de position d’un robot ?

Vous avez à disposition les documents :

- Approche globale des problèmes de positionnement d’un bras robotique,

- La carte mentale et les documents techniques relatifs à votre système accessible sur FLTSI.

- Un document réponse sous forme numérique que vous compléterez en permanence et qui servira à votre présentation orale.

Vous êtes chargé en tant que chef de projet :

- De fournir aux expérimentateurs un point de vue global sur la problématique et de guider leurs expérimentations,

- de collecter les informations et données numériques issues des activités 2 et 3,

- de faire un bilan et une présentation orale en fin de séance.

- Après avoir pris connaissance du document ressource de l’activité 1, et pour le système étudié (compléter le document réponse numérique au fur et à mesure).

- Décrire sa cinématique : nombre de degrés de libertés, types de mouvement (rotation, translation), type et qualité des guidages…,

- Décrire sa statique : nature des charges et répartition dans l’espace, influence du poids propre et de la charge à déplacer…

- Décrire sa structure du point de vue résistance des matériaux : forme, dimensions et géométrie des pièces principales, nature des sollicitations, matériaux…

- Décrire sa dynamique : importance et origine de l’énergie cinétique lors de la mise en mouvement ou de son arrêt, nature et importance des puissances extérieures et de ces pertes internes…

- Décrire le moyen d’acquisition de la position (capteur, forme et transport de l’information) et le traitement de l’information pour le contrôle de la position (analogique, numérique, asservissement),

- Décrire sa source d’énergie et le contrôle de puissance motrice (modulateurs).

- Pour l’ensemble motoréducteur à disposition, (fonction convertir et transmettre) :

- Vérifier expérimentalement s’il existe un jeu et un couple de frottement sec en augmentant progressivement sa tension d’alimentation et en trouvant son courant de décollage pour les 2 sens de rotation du moteur.

- Déduire le couple résistant rapporté au moteur en utilisant sa constante de couple et donner une représentation sous forme de graphe couple vitesse de ce couple résistant

- Indiquer dans quel type d’erreur ce phénomène est classé.

- Faire le bilan (30min) avec les 2 expérimentateurs (activité 2 et 3) sur les résultats qu’ils ont établis et enrichir la description de votre système d’un point de vue des erreurs de précision.

- Présenter oralement le bilan du travail de votre équipe (5min) en vous appuyant sur votre document numérique.

ACTIVITE 2 CI25 (2H15) : Influence du guidage et de la rigidité des pièces sur la précision de position

Contexte de l’étude

L’impact des actions mécaniques sur la structure générale (pièces, liaisons mécaniques) peut apporter des conséquences non négligeables sur la précision de la position demandée du système.

Votre activité consiste à établir et justifier les solutions techniques mises en œuvre pour maitriser cet impact.

Influence du jeu dans les guidages entre la sortie du réducteur et l’axe linéaire vertical

Ressources : « COMAX dossier technique » (p. 29) et vue éclatée dans « Motorisation linéaire COMAX » (p. 44).

- A partir des documents ressources et/ou du système, définir les solutions constructives mises en œuvre pour réaliser : l’accouplement de la poulie sur l’axe de sortie du réducteur, le guidage vertical de l’axe linéaire. Justifier ces choix de solution (réaliser des croquis 3D à main levée).

Guidage linéaire à billes

On peut trouver des solutions de guidage par « contact direct » entre les pièces, par interposition de palier lisse ou avec des éléments roulants (roulements à billes, à rouleaux, …). Justifier qualitativement l’impact de ces solutions sur la précision de l’axe linéaire, en fonction de critères comme la vitesse de rotation et les actions mécaniques transmises.

Autre source d’imprécision de la position : la déformation des pièces. L’étude qui suit permet d’établir les facteurs influents sur la déformation d’une poutre. Vous devrez vous servir de cette analyse pour l’adapter au robot COMAX.

Facteurs d’influence sur la déformation d’une poutre

q

F

L

x0

y0

O

A

Modèle proposé : poutre encastrée en un point O et subissant l’action d’une charge P (répartie uniformément sur la longueur) et d’une force extérieure F en A.

- Exprimer simplement OA en fonction de L dans le repère R0 avant son chargement (avant la mise en place des AM extérieures).

- Tracer l’allure de sa déformée après son chargement.

Pext→poutre=P=150 N

Fext→poutre=F=100 N	L = 0,8 m

Exprimer désormais OA' dans le cas d’une petite déformation. (A’ point extrémité poutre après déformation). Préciser les hypothèses que vous aurez faites.

- Exprimer la charge linéique q en fonction de P et des données géométriques. Préciser son unité.

Actions mécaniques exercés sur la poutre

Liaisons

Sections de la poutre

Bibliothèque de matériaux

Ouvrir une nouvelle étude dans le module « flexion » du logiciel RDM Le Mans. Créer le modèle de la poutre (profil poutre 1) étudiée :

- Nombre de nœuds = 2 (point O et point A)

- Choix du matériau : alliage d’aluminium AU 4 G (norme actuelle : 2017 A)

- Section : « rectangle creux » avec hauteur = 60 mm, base = 40 mm, épaisseur = 5 mm

- Vérifier l’allure de la déformée avec celle proposée à la question 5 et préciser la valeur de la flèche maxi.

Surface matière identique

Profil poutre 2

Profil poutre 1

Relever la masse de matière correspondant à ce profil (Fichier / éditer).

- Relever également l’aire de la section de matière.

- Pour une surface de matière identique, dimensionner précisément une deuxième poutre (profil poutre 2) avec un profil de section « rectangle plein ». la masse de matière a-t-elle évolué ?

- Déterminer la flèche (déformée maxi) de cette nouvelle poutre.

- Renouveler la démarche avec : base = 60 mm, hauteur = 40 mm et épaisseur = 5 mm.

- Nommer ce paramètre qui conditionne la rigidité d’une poutre. Préciser son unité.

La flèche d’une poutre en flexion est déterminée grâce à la relation : Flèche = d2(vx)dt2 = v’’(x) = MfzE.IGz

- Préciser l’origine de chacun des 3 paramètres (Mfz, E et IGz) en fonction des différentes caractéristiques que vous venez de mettre en œuvre (dimensions géométriques, matériau, actions mécaniques, répartition de la surface autour de l’axe).

Application au robot COMAX / Synthèse de l’activité

- Repérer sur le robot COMAX les pièces dont leur déformation serait préjudiciable à la précision du positionnement (voir problématique posée).

- Proposer un modèle d’étude RdM de l’axe linéaire vertical (définir une poutre, mettre en place une liaison, implanter un modèle des actions mécaniques extérieures, …).

ACTIVITE 3 CI24 CI26 (2H15) : Caractéristiques d’une mesure de position et mise en œuvre

SYSTEME REEL (ROBOT COLLABORATIF COMAX) : Mesure de la position verticale de l’axe

- Vérifier la présence des 3 masses additives et mettre en service le système à l’aide du logiciel en veillant à respecter les consignes de sécurité.

- Accéder au mode « asservissement de position », régler le correcteur PID avec Kp = 2420, Ki = 8340 et Kd = 3240. Noter la procédure de positionnement initial du système. Vérifier la position atteinte et commenter.

- Exploiter la documentation fournie (annexe 1) et décrire la façon dont est déterminée la position verticale du bras collaboratif. Fournir le nom et les caractéristiques des éléments permettant de déterminer la résolution verticale de positionnement.

  - Préciser si la mesure du capteur fournit directement ou non la position de la charge par rapport au sol.

  - Indiquer si la technique de positionnement mise en œuvre est de type absolu ou relatif. Justifier alors l’existence de la procédure de mise en position initiale.

  - Expliquer pour ce type d’application l’avantage que pourrait apporter un codage absolu, illustrer par une situation précise.

  - Déterminer la résolution théorique obtenue en mm/ incrément sur l’axe vertical.

- Montrer expérimentalement et directement l’influence du poids sur le positionnement du bras dans le repère global. Estimer la valeur de l’erreur de position qui en résulte avec et sans charges additionnelles en mm et %.

- Pour une charge de masse variable, expliquer ce qui se passe pour sa position (hauteur)  vis-à-vis du sol même si l’asservissement maintient la position angulaire sans erreur au niveau de la liaison pivot avec le bâti.

SOLUTION STANDARD PAR CODEUR INCREMENTAL : Mesure de position d’un robot mobile à roues

| De nombreuses applications de type contrôle ou asservissement de position, font appel à un codeur de type incrémental. L’exploitation de ce capteur dans une boucle de positionnement numérique nécessite un certain nombre de précautions qu’il faut connaître et solutionner. L’approche proposée se fait à l’aide d’un sous-système d’entraînement de roue de robot mobile autonome comprenant un motoréducteur à machine à courant continu (MCC) + codeur incrémental à 2 voies A et B monté sur l’arbre du moteur. Le moteur est alimenté au travers d’un hacheur 4 quadrants commandés en mode PWM ou MLI associé à une carte ARDUINO. |  |
| --- | --- |
|  | Le codeur accepte des tensions comprises entre 3.5v et 20V. Ses sorties sont de type collecteur ouvert et requièrent des résistances de tirages au niveau haut. |
| Motoréducteur MG30 12V ; réducteur r = 1/30 entraînant une roue de diamètre D = 100 mm | Connections du moteur et du codeur incrémental |

- Prendre connaissance du document « CI26_Codeurs de position.pdf », et indiquer quelle est la nature de l’information délivrée par un codeur incrémental.

- Mettre sous tension la carte Arduino, raccorder un oscilloscope sur les 2 voies A et B du codeur, faire tourner la roue à la main et observer ces signaux, vérifier leur qualité. Représenter les signaux A et B sur feuille pour 2 vitesses de rotation dans un rapport 2.

- Indiquer le traitement de l’information issue des signaux A et B que doit effectuer le microcontrôleur « Arduino » afin de connaitre à tout moment la position angulaire et le sens de rotation de l’axe de sortie du réducteur.

- Ouvrir le fichier « TP5_codeur.ino » et le « téléverser » dans la carte Arduino. Ouvrir le moniteur série et agir sur la roue, observer l’évolution des variables « positionActuelle » et date « t » en ms.

- Proposer un protocole, pour déterminer directement le nombre de points par tour de roue en minimisant l’erreur. La mettre en œuvre et déterminer la résolution angulaire dont vous disposez au niveau de la roue.

- Déduire la résolution de positionnement du robot en translation horizontale en mm en l’absence de glissement au contact roue/sol et en ligne droite

- Vérifier dans le programme le type de variable associée à « positionActuelle », donner sa taille en nombre de bits et la plage décimale balayée. Vérifier cette plage en agissant sur la roue et indiquer ce qui se passe aux frontières de cette plage.

- Calculer dans le cas du robot mobile la distance maximale en ligne droite pour laquelle la position est connue

- Changer le type de variable associée à la position par un type « Float », et vérifier le changement de comportement de l’acquisition de position. Déterminer la nouvelle plage de distance mesurable en km.

SYNTHESE DE VOTRE ACTIVITE

- Conclure en faisant le bilan des sources d’erreurs de position possibles pour le système support (robot COMAX) et l’étude du robot mobile.

ANNEXE 1 : Acquisition de la position du bras selon l’axe vertical (robot COMAX)

| L’information de position est donnée par un codeur incrémental monté sur l’arbre du moteur et délivrant 500 impulsions par tour. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Les caractéristiques du motoréducteur 24V/0016 sont données ci-dessous. |  |  |
| La cinématique de l’entraînement vertical est représentée ci-contre. Le rapport de réduction entre l’axe du moteur et la poulie motrice qui entraîne la courroie est celui du modèle 24V/0016. Le déplacement vertical est de 108mm pour un tour de poulie. |  |  |